Обновление прошивки ПО принтера 12 версии.

- Подключить принтер к компьютеру (на котором установлен ActiveSync и драйвер) по кабелю USB.

- В принтере в папке /ResidentFlash/Drivers переименовать все файлы, добавив в конец имени символ _.

- В принтере в папке /ResidentFlash переименовать файл SSpooler.exe, добавив в конец имени символ _ (SSpooler_.exe).

- Перезапустить принтер, выключив и включив питание.

- Скопировать новую версию ПО в папку ResidentFlash.

- Перезапустить принтер, выключив и включив питание.

- Стереть из папки /ResidentFlash/Drivers файлы, оканчивающиеся на _ и  SSpooler_.exe.

Внимание! Если ПО принтера имеет версию 13 и старше, обновление осуществляется с помощью тестовой утилиты, входящей в состав setup.